مقدمة:

تعد دراسة الوثوقية من أكثر المجالات التي تلاقي اهتماما متزايداً في مجال العلوم الهندسية، حيث تدخل حسابات الوثوقية بشكل حتمي ضمن الحسابات التصميمية لأي منظومة هندسية سواء في مرحلة التصميم، الانتاج أو التشغيل.

اعتمدت دراسة الوثوقية بشكلها التقليدي على العديد من الطرق والتي اعتمدت بأغلبها على معلومات يتم الحصول عليها من خلال المشاهدات ويتم تقييم هذه المشاهدات من خلال الخبراء لتعطي معلومة يمكن استخدامها في تقدير الوثوقية لنظام معين أو تجهيزة معينة قيد الدراسة.

ولكن مع تطور تقنيات الذكاء الصناعي وتوظيفها في مختلف المجالات العلمية ومنها مجال حساب الوثوقية، حيث تم تنفيذ العديد من الدراسات وتم الحصول على تحسينات كبيرة ودقة أكبر، بشكل خاص في التطبيقات الحرجة والتطبيقات الأمنية وعلوم الفضاء.

تعد المجموعات الضبابية من أهم تقنيات الذكاء الصنعي المستخدمة في مجال الوثوقية وذلك باختلاف أصنافها (Type 1 , Type 2 , Intuitionistic Fuzzy Sets) وبناءً عليه تم في البحث الاعتماد على المجموعات الضبابية الحدسية لتحسين توزيع ضبابي تم استنتاجه سابقاً بالاعتماد على المجموعات الضبابية من الصنف الأول، كما تم تقييم التوزيع الجديد من خلال مقارنته مع التوزيع الضبابي وتوزيع وايبل في حساب وثوقية منظومة اتصالات خلوية.

أهمية البحث وأهدافه:

يأخذ البحث أهميته من كون المجموعات الضبابية الحدسية تعد من التقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الصناعي وتجري العديد من الأبحاث لتوظيفها في مجال حسابات الوثوقية والمهم في بحثنا هو توظيف هذه التقنية في مجال وثوقية أنظمة الاتصالات تحديداً وخاصة في التطبيقات ذات متطلبات الوثوقية المرتفعة والتي تمتلك درجة عالية من عدم اليقين. حيث نهدف في بحثنا إلى تجاوز صعوبات المراقبة وجمع المعلومات الذي تتطلبه الطرق التقليدية لحساب الوثوقية وزيادة دقة حساب الوثوقية من خلال استخدام توزيع ضبابي محسن باستخدام المجموعات الضبابية الحدسية، وبالتالي من الممكن أن نحصل على نتائج دقيقة حتى في حال غياب معلومات إحصائية مفصلة عن سجل أعطال وفشل النظام المستهدف بالدراسة.

طرائق البحث ومواده:

يمكن تقسيم البحث إلى المراحل التالية:

- دراسة مرجعية عن استخدام التوزيعات الاحتمالية والمجموعات الضبابية في مجال الوثوقية.

شرح المفاهيم الأساسية المستخدمة في البحث.

- تلخيص استنتاج التوزيع الضبابي من خلال دمج ثلاث توزيعات احتمالية تقليدية الوارد في البحث [1] .

- تحسين التوزيع الضبابي بإدخال مفهوم المجموعات الضبابية الحدسية.

- تطبيق التحسين السابق على منظومة اتصالات خلوية وحساب وثوقيتها وفق التوزيع الضبابي والتوزيع الجديد المحسن.

- مقارنة النتائج التقليدية للوثوقية مع نتائج هذه الدراسة وتحديد الإيجابيات من استخدام التوزيع الجديد المحسن.

- اقتراح التوصيات بناءً على الاستنتاجات السابقة.

المجموعات الضبابية الحدسية (Intuitionistic fuzzy sets) ]25،24[:

في البداية كانت المجموعات الضبابية وتعتبر تعميم لنظرية المجموعات مع مراعاة درجة انتماء أي عنصر لهذه المجموعة، وخلال العقود الماضية جرت العديد من التطويرات على هذه النظرية ومنها المجموعات الضبابية الحدسية، والتي من خلالها تم تقليص الشك وعدم اليقين بانتماء عنصر الى مجموعة ضبابية ما من خلال تابع الانتماء وتابع لعدم الانتماء وقيمة التردد.

- لتكن X مجموعة محددة، عندئذ تعرف A كمجموعة ضبابية حدسية كما في المعادلة (1):

| (1) | A={x,µAx,ϑAx:x∊X} |
| --- | --- |

بحيث:  µA و ϑA  تمثل على التوالي توابع الانتماء وعدم الانتماء للمجموعة A وتعرف هذه التوابع كما يلي:

µA:x →[0,1] ويعبر عن درجة انتماء العنصر x إلى المجموعة A

ϑA:x →[0,1] ويعبر عن درجة عدم انتماء العنصر x إلى المجموعة A

بحيث يكون: 
 0 ≤ µAx+ϑAx≤1

ولكل مجموعة ضبابية A من الفضاء X يمكننا تعريف تابع التردد أو عدم اليقين بالمعادلة (2):

| (2) | πA(x)=1-µAx-ϑAx |
| --- | --- |

يعبر هذا التابع عن درجة النقص في إمكانية تأكيد انتماء العنصر x إلى المجموعة A أو عدم انتمائه، ويأخذ قيمه ضمن المجال ]0,1[.

| (3) | cy=≤a if y=0a+b-ay+ϵ-µ*c1- ϑ if 0<y<x-ab-a- ϵ b-ay+ϵ+c-µ*c2-ϑ if x-ab-a-ϵ<y<c-xc-b-ϵ≥c if y=0 |
| --- | --- |

بحيث:

| a,b,c,𝜖 | محددات تابع التضبيب المستخدم |
| --- | --- |
| µ | قيمة تابع الانتماء عند القيمة المدروسة |
| y | قيمة الوثوقية على خرج التوزيع الضبابي |
| ϑ | قيمة تابع عدم الانتماء عند القيمة المدروسة |
| c1, c2 | ثوابت عشوائية مرتبطة بخصوصية النظام المدروس |

يبين الجدول (1) عينة من نتائج إزالة التضبيب بالاعتماد على المعادلة (12) وتطبيقها على القيم المستنتجة سابقاً وذلك في الحالات الثلاث (بدون العوامل المساعدة، مع إدخال العامل المساعد الأول (⊞), مع إدخال العامل المساعد الثاني (⊠)):

| جدول (1) الوثوقية النهائية بعد إزالة التضبيب |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| قيمة الوثوقية بعد إزالة التضبيب وبإدخال العامل المساعد (⊠) | قيمة الوثوقية بعد إزالة التضبيب وبإدخال العامل المساعد (⊞) | قيمة الوثوقية بعد إزالة التضبيب وبدون عوامل مساعدة | الوثوقية على خرج التوزيع الضبابي (R) |
| 0.9906093 | 0.49286439 | 0.9906093 | 0.9 |
| 0.7744801 | 0.49661359 | 0.692811932 | 0.91 |
| 0.7297374 | 0.50040068 | 0.636574565 | 0.915 |
| 0.6637623 | 0.51193049 | 0.562266852 | 0.925 |
| 0.6200394 | 0.52707298 | 0.523064215 | 0.934 |
| 0.5795365 | 0.55237454 | 0.501200722 | 0.945 |
| 0.5647644 | 0.56665362 | 0.499624718 | 0.95 |
| 0.551923 | 0.58290314 | 0.503112687 | 0.955 |
| 0.5313924 | 0.62233691 | 0.525828807 | 0.965 |
| 0.5234692 | 0.64627901 | 0.545812943 | 0.97 |
| 0.5181757 | 0.66798808 | 0.566587981 | 0.974 |
| 0.5081474 | 0.74444654 | 0.652550842 | 0.985 |
| 0.5056962 | 0.79267673 | 0.71311948 | 0.99 |
| 0.5045246 | 0.86033774 | 0.802525429 | 0.995 |
| 0.5044997 | 0.9980317 | 0.968877907 | 0.999 |

تم اختيار (C1= 0.001) في كل الحسابات السابقة وهذه القيم توضع بناءً على خصوصية النظام المدروس أو التجهيزة المدروسة.

إن قيم الوثوقية بعد التضبيب الحدسي ومن ثم إزالة التضبيب هي قيم من المجال [0,1]، أما المجال المستهدف في دراستنا فهو المجال [0.9,1]، سنقوم بإزاحة القيم السابقة إلى مجال الدراسة المستهدف لتصبح النتائج كما في الجدول (2) والشكل (1).

| جدول (2) الوثوقية النهائية بعد إزالة التضبيب وإزاحة القيم إلى مجال الدراسة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| قيمة الوثوقية بعد إزالة التضبيب وبإدخال العامل المساعد (⊠) | قيمة الوثوقية بعد إزالة التضبيب وبإدخال العامل المساعد (⊞) | قيمة الوثوقية بعد إزالة التضبيب وبدون عوامل مساعدة | الوثوقية على خرج التوزيع الضبابي (R) |
| 0.999061 | 0.949286 | 0.999061 | 0.9 |
| 0.977408 | 0.949661 | 0.969281 | 0.91 |
| 0.972924 | 0.95004 | 0.963657 | 0.915 |
| 0.96631 | 0.951193 | 0.956227 | 0.925 |
| 0.961924 | 0.952707 | 0.952306 | 0.934 |
| 0.957859 | 0.955237 | 0.95012 | 0.945 |
| 0.956375 | 0.956665 | 0.949962 | 0.95 |
| 0.955084 | 0.95829 | 0.950311 | 0.955 |
| 0.953017 | 0.962234 | 0.952583 | 0.965 |
| 0.952218 | 0.964628 | 0.954581 | 0.97 |
| 0.951683 | 0.966799 | 0.956659 | 0.974 |
| 0.950663 | 0.974445 | 0.965255 | 0.985 |
| 0.95041 | 0.979268 | 0.971312 | 0.99 |
| 0.950285 | 0.986034 | 0.980253 | 0.995 |
| 0.950275 | 0.999838 | 0.996888 | 0.999 |

الشكل(1) الوثوقية النهائية بعد إزالة التضبيب وإزاحة القيم إلى مجال الدراسة

من خلال دراسة النتائج السابقة يتبين أن تحسين التوزيع الضبابي التقليدي من خلال المجموعات الضبابية الحدسية يعطي نتائج مقبولة عند إدخال المعامل المساعد (⊞)، حيث أن النتائج هنا كانت منطقية ومحسنة عند القيم الصغرى من مجال الدراسة وهناك تقابل منطقي في القيم على العكس في الحالتين الأخريين (التضبيب من دون عوامل مساعدة، والتضبيب باستخدام المعامل (⊠), حيث كانت النتائج بعيدة عن المتوقع، لذلك سوف نعتمد على التحسين الذي استخدمنا فيه المعامل (⊞) في دراسة منظومة اتصالات خلوية كمثال تطبيقي لاختبار التحسين المطبق.

مقارنة النتائج التقليدية لحساب الوثوقية في البحث [26] مع كل من نتائج التوزيع الضبابي والضبابي المحسن:

بتلخيص النتائج السابقة نحصل على الجدول (3) والشكل (2):

| الجدول (3) قيم الوثوقية للمحطات الخمس والوثوقية الاجمالية وفق التوزيعات الثلاث |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System reliability | BTS5 Reliability | BTS4 Reliability | BTS3 Reliability | BTS2 Reliability | BTS1 Reliability | التوزيع المستخدم |
| 0.999999 | 0.91 | 0.918 | 0.934 | 0.948 | 0.971 | weibull |
| 0.999999979 | 0.9998806 | 0.907815 | 0.7481194 | 0.92969 | 0.8898515 | الضبابي |
| 0.999999995 | 0.949536 | 0.949536 | 0.7481194 | 0.951923 | 0.949422 | الضبابي المحسن |

الشكل (2) مقارنة وثوقية المحطات الخمس والوثوقية الكلية وفق التوزيعات الثلاث

- النتائج والمناقشة:

بدراسة الجدول والشكل السابقين نحصل على النتائج التالية:

- تقارب القيمة النهائية للوثوقية الإجمالية للنظام ككل بالرغم من اختلاف قيم الوثوقية للمحطات الخمس باختلاف التوزيع المستخدم.

- التوزيع الضبابي المحسن يتوقع وثوقية أعلى للنظام بعد مضي ستة أشهر من العمل (مدة المراقبة والقياس).

- لم يعالج التوزيع المحسن قيمة وثوقية المحطة الثالثة (BTS3) كونها بعيدة عن الحد الأدنى لمجال الوثوقية المعتمد (0.9 -1)، بينما تم معالجة قيمة الوثوقية للمحطة الأولى (BTS1) على اعتبار ان التوزيع المحسن حدسي وهذه مميزة من ميزات التوزيعات الضبابية والحدسية تحديداً وهي كونها غير حدية في التعامل مع مدخلات النظام على عكس التوزيعات التقليدية.

- باعتبار التوزيع المحسن يعطي الاحتمال الأعلى لعمل النظام بشكل جيد بعد مدة معينة، فهو مفيد لمهندسي الوثوقية لتحديد المدة الزمنية القصوى التي من الممكن خلالها الاستفادة من تجهيزة معينة قبل المطالبة باستبدالها، الأمر الذي ينعكس على التكلفة بشكل ملموس.

- الاستنتاجات والتوصيات:

- يمكننا في المستقبل تطبيق التوزيع الضبابي المحسن على أنظمة إلكترونية وتجهيزات مختلفة لملاحظة التغير في النتائج والبناء على ذلك من حيث إمكانية تعميم هذا التحسين أو عدم إمكانيته.

- في حال توفر الإمكانية الفنية على أرض الواقع يمكن توثيق نتائج البحث وتأكيدها من خلال التطبيق العملي على محطات بث خلوية على أرض الواقع.

المراجع:

[1] H. Alradwan, H. Albustani and A. Habeeb, Improving reliability calculations in cellular communications system stations using Fuzzy Logic (In Arabic), Latakia University Journal for Studies and Scientific Research- Engineering Sciences Series. Vol 46, NO (6), (2024).

[2] S. Dey, Comparison of Bayes estimators of the parameter and reliability function of the Rayleigh distribution, Malaysian Journal of Mathematical Sciences. Vol. 3, No. 2, pp.249-266, (2009).

[3] A. J. Fernandez, Bayesian estimation and prediction based on Rayleigh sample quantiles, Quality & Quantity. Vol. 44, pp. 1239-1248, (2010).

[4] R. Azimi, F. Yaghmai, D. Azimi, Comparison of Bayesian estimation methods for Rayleigh progressive censored data under the different asymmetric loss function, International Journal of Applied Mathematical Research. Vol.1, No.4, pp. 452-461, (2012).

[5] B. Tarvirdizade, G. H. Kazemzadeh, Interval estimation of stress strength reliability based on lower record values from inverse Rayleigh distribution. Journal of Quality and Reliability Engineering. Vol. 2, Article ID 192072,8 pages, (2014).

[6] M.K. Rastogi, F. Merovci, Bayesian estimation for parameters and reliability characteristic of the Weibull Rayleigh distribution, Journal of King Saud University – Science. 30(4), pp.472-478, (2018).

[7] K.G. Potdar, D.T. Shirke, Reliability estimation for the generalized inverted Rayleigh distribution, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. Vol. 09, No. 01, pp. 154-168, (2016).

[8] S. Dey, E. Raheem, S. Mukherjee, Statistical properties and different methods of estimation of transmuted Rayleigh distribution, Revista Colombiana de Estadística. Vol. 40, No. 1, pp. 165-203, (2017).

[9] J. E. Baloui, An evaluation of the systems reliability using fuzzy lifetime distribution, Journal of Applied Mathematics. Vol. 7, No. 28, pp. 73-80, (2011).

[10] Baloui J, E. Analyzing system reliability using fuzzy Weibull lifetime distribution. International Journal of Applied Operational Research, Vol. 4, pp. 93-102, (2014).

[11] A. Pak, G. A. Parham, M. Saraj, Reliability estimation in Rayleigh distribution based on fuzzy lifetime data, International Journal of System Assurance Engineering and Management. Vol. 5, No. 4, pp. 487-494, (2014).